- 2025年度重点研发计划项目申报指南

（修订稿）

高新领域

| 序号 | 技术领域 | 指南方向 | 是否青年科学家项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航空 | 航空复合材料成型技术研究 |  |
| 2 |  | 航空构件制造与防护技术研究 |  |
| 3 |  | 航空高性能合金成型技术研究 |  |
| 4 |  | 航空关键零部件制造技术研究 | 青年科学家项目 |
| 5 |  | 航空增材制造与监测技术研究 | 青年科学家项目 |
| 6 |  | 航空数字化装配技术研究 |  |
| 7 |  | 无人机制造技术研究 |  |
| 8 |  | 无人机识别与监控及反制技术研究 |  |
| 9 |  | 航空运营维护技术研究 |  |
| 10 | 先进制造与装备 | 先进半导体制造技术研究 |  |
| 11 |  | 面向天线阵列的集成电路制造技术研究 |  |
| 12 |  | 印制电路板制造技术研究 | 青年科学家项目 |
| 13 |  | 高端/特种数控机床技术研究 | 青年科学家项目 |
| 14 |  | 智能化装备及其应用研究 |  |
| 15 |  | 电力/电缆制造技术研究 |  |
| 16 |  | 金属模具制造及修复技术研究 | 青年科学家项目 |
| 17 |  | 电动压缩机和电液作动器技术研究 |  |
| 18 |  | 特种装备研制技术研究 |  |
| 19 |  | 高精度无损检测技术研究 |  |
| 20 | 新材料 | 高性能稀土磁性合金技术研究 | 青年科学家项目 |
| 21 |  | 稀土特种应用材料技术研究 |  |
| 22 |  | 高适配前体材料制备技术研究 |  |
| 23 |  | 硬质合金材料技术研究 |  |
| 24 |  | 陶瓷材料技术研究 |  |
| 25 |  | 半导体功能材料技术研究 | 青年科学家项目 |
| 26 |  | 特种钢铁新材料技术研究 | 青年科学家项目 |
| 27 |  | 高性能铜材制备技术研究 | 青年科学家项目 |
| 28 |  | 铜基复合材料技术研究 |  |
| 29 | 汽车 | 汽车能量管理技术研究 |  |
| 30 |  | 汽车动力系统技术研究 |  |
| 31 |  | 汽车智能驾驶关键技术研究 |  |
| 32 |  | 汽车关键零部件技术研究 | 青年科学家项目 |
| 33 | 新一代信息技术 | 电子通讯关键技术研究 |  |
| 34 |  | 新型网络构建技术研究 | 青年科学家项目 |
| 35 |  | 虚拟现实及虚实融合技术研究 |  |
| 36 |  | 人工智能关键技术研究 | 青年科学家项目 |
| 37 |  | 智能感知与信息处理技术研究 |  |
| 38 |  | 物联网及工业软件技术研究 |  |
| 39 |  | 新型显示技术研究 |  |

一、航空

1．航空复合材料成型技术研究

研究内容：重点开展大型飞机中央翼盒复合材料加筋梁共固化、民机多折角复材结构件热隔膜工艺成型机理及优化、大尺寸复杂曲率复合材料长桁固化变形控制等技术研究与开发应用。

- 考核指标：（1）制件100%无损检测合格，自由状态下梁变形≤2mm，长桁轴线偏移±1.5mm，厚度公差±7%；（2）形成1套适用于热塑性连续纤维复合材料预成型工艺仿真及参数优化方法，实现典型多折角试验件的预成型工艺优化和实际制造，成型件孔隙率≤2%，厚度偏差≤8%，折弯后纤维角度偏差≤5°。（3）15m以上全复合材料长桁固化成型孔隙率≤1.5%，型面尺寸偏差≤2mm，厚度公差±8％。长桁内部结构符合相关质量标准要求。构建长桁固化成型过程的仿真模型，模拟结果与实际成型误差率在10%以内。

2．航空构件制造与防护技术研究

研究内容：主要开展航空结构材料表面先进电化学防护、航空金属构件表面耐磨/抗疲劳复合强化、航空发动机铝合金外壳高硬度耐磨陶瓷涂层、航空复材用梯度碳化钛陶瓷隔热防火与高温雷达隐身材料等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）超高强钢构件通过2880小时的中性盐雾试验，氢脆敏感性试验合格；铝合金部件通过840小时的中性盐雾试验；通过GJB150.9A湿热试验、GJB150.10A霉菌试验、GJB150.11A盐雾试验、GJB150.28酸性大气试验。纳米钴基合金镀层硬度≥1000 HV以上；复合镀层最高硬度可达2000HV、最低摩擦系数可低至0.10；实现涂层结构及耐磨、减摩性能的自由调控。（2）实现高强钢的低温渗锌，渗锌温度不超过360 ℃，渗层厚度不低于30μm；复合强化的高强钢通过2000h以上中性盐雾试验，满足航空标准要求；抗疲劳性能良好，相比电镀锌处理提升30%以上。利用超声滚压与微弧氧化（USRP/MAO）复合强化涂层等技术实现轻型合金表面耐磨、耐蚀及抗疲劳性能的协同改善；相比于轻型合金基体，复合强化涂层的摩擦系数要小于0.2、耐磨性要提高10倍以上（以磨损失重量评价）；复合涂层耐蚀性良好，可以经受1440h以上的中性盐雾试验；相比于轻型合金基体，复合强化处理的试样在指定载荷下的疲劳寿命降幅不能超过10%。（3）研制铝合金陶瓷化涂层设备2台套，包括平面和曲面高抛光面陶瓷研磨等离子氧化设备各1套。开发航空发动机铝合金陶瓷外壳2套；陶瓷涂层厚度大于30微米；中性盐雾试验下无腐蚀、脱落现象；通过2000小时的耐热试验，无腐蚀、脱落现象，表面允许轻微变色或局部变暗；显微硬度大于1000 HV；涂层使用寿命超过3000小时；绝缘电阻不低于100MΩ。（4）研制超轻质量（小于3 g/cm3）、宽有效吸收频带宽（大于6 GHz）、耐高温（大于500 ℃）和高隐身能力（反射损耗小于-40 dB）的航空复材表面隐身材料；开发航空复材表面涂层成套技术1-2项，涂层热面在450 ℃下保持4 h不破坏，可通过减薄和减重设计，达到不同隔热效果。涂层在1100±50 ℃左右、热通量密度为116±10 kw/m2下至少保持15 min不被烧穿。

- 3．航空高性能合金成型技术研究

研究内容：主要开展航空发动机用GH4079高温合金锻件制造关键技术、航空用钛合金制备关键技术、高性能合金薄壁管材智能制造研究与应用研究。

考核指标：（1）锻件性能室温屈服强度Rp0.2≥895MPa、抗拉强度Rm≥1270MPa、断后伸长率A5≥13%、断后收缩率ψ≥14%、冲击韧度αKU≥343kJ/m2、硬度311-376HB；650°C，持久强度极限σt=902MPa(t≥50h)、σt=883MPa (t≥100h)，实现示范应用或产业化；（2）钛合金室温性能：抗拉强度>1300 MPa，延伸率>14%，断裂韧性>83 MPa˙m1/2，冲击韧性>40 J；（3）自主研发高温合金毛细管外场辅助成形设备1台套，多道次细径毛细管脱模设备1台套；晶体塑性本构模型成形性能预测精度误差不超过10%；毛细管（1m长度内）壁厚均匀性≤5μm，壁厚方向平均晶粒度达到ASTM 10级，抗拉强度≥1700MPa，耐压不低于10Mpa。实现示范应用或产业化。

4．航空关键零部件制造技术研究（青年科学家项目）

研究内容：主要开展直升机机身结构件及旋翼系统关键件机器人自动打磨、可变距对转螺旋桨、高功重比航空重油发动机结构设计与疲劳寿命评定等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）金属结构件打磨抛光后表面粗糙度优于Ra1.6μm；机身结构件及旋翼系统关键件空间实际位置自动标定精度优于±0.1mm；机身结构件及旋翼系统关键件打磨抛光质量自动检测测量精度优于±0.02mm。（2）研制可变距对转螺旋桨样机一套，含两台电机所带动的两套螺旋桨；单台电机持续工作功率≥56kW，峰值功率≥81kW，重量＜27公斤；螺旋桨最大变距角度＞14度。（3）研制高功重比航空重油发动机1台套，功率>145KW、重量<175Kg、功率/重量比大于2，燃油采用航空重油；发动机核心部件疲劳寿命评定软件1套。

5．航空增材制造与监测技术研究（青年科学家项目）

研究内容：主要开展大尺寸铝合金航空构件增材制造及强化机制、镁合金航空构件增材制造及强化机制、金属增材制造技术专用钛合金设计与开发、民机复合材料承力构件成型在线多参数监测系统等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）增材制造铝合金致密度达到99.5%；增材制造铝合金构件变形量不超过0.5mm/100mm；增材制造铝合金热处理后强度达到600 MPa，接头热处理后强度达到 250 MPa；（2）固态增材制造镁合金抗拉强度大于450MPa，致密度≥95%，延伸率大于6%，开发1-2种异形增材制造镁合金构件，开发一种固态增材制造镁合金表面处理技术，盐雾实验90小时合格无脱落现象；（3）开发一种新型增材制造钛合金材料，经热处理调控后，400℃抗拉强度≥800MPa，延伸率≥15%；室温条件下1千万次的疲劳极限（Kt=1，R=0.1）≥450MPa；致密度≥99.8%，最大气孔≤50μm。（4）研制复合材料承力构件成型在线多参数监测系统1套，响应时间≤0.1秒，可监测的参数≥3类，精度±2%,数据采集完整率不低于95%。

6．航空数字化装配技术研究

研究内容：主要开展大型飞机总装数字智能集成装配生产线、大型飞机复合材料机身壁板数字化装配、大型飞机复材机身筒段装配、移载式机器人数字化柔性制孔等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）飞机总装数字智能化程度提高30%，大部件装配效率提高30%；大部件装配质量提升20%；装配工艺设计效率提升率≥30%，工艺优化迭代周期缩短率≥20%；机身段智能装配单元装配效率提升率≥20%；大尺寸部件测量精度达到±0.1mm；线缆虚拟敷设路径自动生成率100%，线缆实物敷设效率提升率≥30%；机载系统功能测试流程和方法程序化覆盖率≥98%；（2）大型复合材料机身壁板定位精度达到±1mm；复合材料壁板叠层构件中自动进给钻孔合格率达到100%；复合材料结构件壁板制孔后目视检查无分层，孔边损伤深度不超过0.36mm,孔边损伤宽度不超过2.54mm；锪窝角度容差为±2°，埋头窝的表面粗糙度不大于Ra 6.3μm；构建大型复合材料机身壁板装配质量数字化高精度检测与分析系统1套，检测精度达到0.005mm/1000mm；（3）实现大飞机机身总装调姿对接，对接后形成的机身桶段外形理论偏差值控制在2mm以下；各轴最小定位数精度和位移测量反馈分辨率≤0.05mm；调姿仿真结果与产品实现的一致性达到95%以上。（4）装配质量敏感优化模型误差率低于10%，自动定位系统定位精度达±0.3mm；装配周期缩短25%。制孔系统设备稳定性超98%，制孔工艺效率较传统提升40%以上。大空间测量定位精度±1mm，近距离形貌数据分辨率高于0.1mm，跨尺度检测系统检测效率提升35%。

7．无人机制造技术研究

研究内容：主要开展无人机旋翼电机、通用航空动力噪声控制设备、大重比高电压涵道风扇电推进系统、电动飞行器电子电气系统等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）研制无人机旋翼电机样机2-3套，额定功率≥120kW，持续功率密度≥3kW/kg，持续扭矩密度≥12N.m/kg，最高效率≥92%；（2）开发发动机降噪管道设备1台套；开发声学超材料宽频降噪管道技术1项；所研制的声学超材料管道降噪较传统消声器达到20dB以上；（3）研制120kg级推力涵道风扇电推进系统样机2-3台，额定工作电压≥600V、涵道内径≤600mm、电机最大功率≥45kW、最大推力≥120kgf、推进系统推重比≥5、悬停和巡飞电推进系统平均效率≥90%；（4）研制电动飞行器电子电气系统1套、中央计算平台算力≥28K DMIPS、支持标准化软硬件接口≥50个、TSN时间同步精度≤200ns，数据分发服务与时间敏感网络融合通讯技术端到端延时<200µs。

- 8．无人机识别与监控及反制技术研究

研究内容：重点开展基于无人机目标的精准识别与实时监测、小型无人机视频合成孔径雷达及信号处理机、全天候高能激光无人机反制装备等研究与开发应用等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）地面分辨率高于10cm，响应时间≤8秒；空间目标识别准确率≥90%。实现示范应用与产业化；（2）研制1套小型化无人机视频SAR信号处理机系统；测绘带宽度≥400m×400m；成像分辨率高于0.3m×0.3m；图像帧率≥15帧/每秒。实现示范应用与产业化；（3）研制侦察打击用无人机装备1套，微波雷达探测距离3km、整机功耗＜130W；高能激光器具备光功率≥4kW，远程烧蚀打击范围≥1.5km。实现示范应用。

9．航空运营维护技术研究

研究内容：重点开展无人机控制平台信息传输关键技术、低空北斗+ADS-B通导一体化设备、基于AR技术的飞机防差错维护远端支持系统和基于空间智能与领域模型的航空维修智能交互环境等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）开发一套无人机飞控信息传输平台，支持飞行速度在100Km/h情况下空口数据传输时延小于1ms；在受到干扰情况下，传输可靠性高于99%、数据安全传输概率大于90%；（2）研制低空北斗+ADS-B通导一体化平台1套、低空北斗与ADS-B融合通信装备1-2台套；开发低空北斗与ADS-B灵活组网技术1项，设备在线率不低于93%，支持单北斗、BeiDou (B1,B2, B3)信号。支持DF17/18/19、S模式、A/C模式雷达报文。ADS-B接收灵敏度：优于-97dbm，探测范围：在无遮挡、无干扰情况下>400公里；（3）研制飞机防差错维护远端支持系统1-2套、AR交互响应时间：平均响应时间≤0.1秒，最大响应时间≤1秒，可识别与处置方式推送的维修项目数据库≥77项，人为差错提示率不低于95%。航空运维场景下，空间智能引擎时空尺度分辨率（原子数据对象的时空分辨颗粒度）≥1ms/5m；三维感知支持2路视频输入，计算分辨率≥4帧/s；对交互动作进行准确捕捉，实时捕捉能力（端到端传输延时）≤30ms。航空运维智能交互知识引擎采用RAG增强形成2套专业知识库，每套专业知识库的交互知识引擎响应准确率均不低于95%。

二、先进制造与装备

- 10．先进半导体制造技术研究

研究内容：重点开展半导体单晶衬底生长、大尺寸化合物半导体外延、光芯片制备仿真和封装、高速光模块电路设计和加工等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）研制单晶炉1-2台套，开发高均匀性（±1%）、低缺陷密度（<104/cm2）、大尺寸（≥6英寸）的单晶生长和制备技术1-2项，实现示范应用或产业化；（2）开发出大尺寸（≥8英寸），全色系（波长范围370nm-640nm）的化合物半导体产业化外延技术，实现示范应用或产业化；（3）光芯片的传输速率大于50Gbit/s、3dB带宽大于40GHz、芯片功率大于10mW，实现示范应用或产业化；（4）构建高频仿真对链路模型一套，高速光模块满足 8x106.25Gb/s PAM4制式，最大功耗不高于15W，实现示范应用或产业化；

- 11．面向天线阵列的集成电路制造技术研究

研究内容：重点开展研究SiP晶圆制造过程工艺控制技术、多IC晶粒和其它功能模块的高密度异构集成技术、通感一体的芯片天线阵列关键技术研究。

考核指标：（1）开发射频信号快速自动匹配装置一套，实现工艺过程实时动态阻抗匹配，采样率≥1000Hz，在2±0.5s时间范围内反应腔体功率反射≤min{15W, 1%}，达到对SiP晶圆制程的精确控制；（2）提供Chiplet架构下的2.5D/3D封装和高密度SiP封装构建方法；射频模块、光芯片等实现异构集成；异构集成印制电路布线最大层数不低于10层，在-55℃ to +125℃温度循环次数大于100次；实现示范应用或产业化；（3）完成2款芯片阵列天线设计，天线配置分别为22和4×4。中心频率：24 GHz；剖面高度≤0.1λ0；带宽≥4GHz；天线间隔离度≥15dB；多单元0-dBi 波束重叠范围：-50°_+50°；0-dBi 波束宽度≥100°；实现示范应用或产业化。

12．印制电路板制造技术研究（青年科学家项目）

研究内容：重点开展低密度低涨缩低介电覆铜板、高频微波混压异质集成印制电路板、线路板制造用FCCL柔性覆铜板基材、高性能PCB传输线电路元件建模仿真及测试等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）树脂密度≤1.1g/cm³，无卤阻燃，热膨胀系数Z-CTE(50~260℃)≤2.0%@RC55%，玻璃化转变温度Tg≥150℃（DSC）；介电常数Dk ≤3.6 @1GHz@RC55%，介电损耗Df ≤0.0065 @1GHz@RC55%；实现示范应用或产业化；（2）阻抗误差≤±7%，层压厚度误差≤10%，异质材料凹陷≤25μm，异质材料偏位≤100μm，产品翘曲度≤0.75%，实现示范应用或产业化；（3）剥离强度≥0.8kgf/cm、288℃耐焊性10sec（次数为3次）、尺寸稳定性±0.2%、表面电阻率≥1013Ω、体积电阻率≥1015Ω、感应电阻率≥1011Ω，实现示范应用或产业化；（4）开发电路元件建模仿真和阻抗参数特性阻抗测试仪器，线阻抗测试精度±8%，孔阻抗精度±8%，插损误差≤5%，阻抗不连续定位精度＜5mm。实现示范应用或产业化。

## 13．高端/特种数控机床技术研究(青年科学家项目)

### 研究内容：重点开展钛合金数控电火花成形加工、高档数控机床直线导轨副高精度低应力装配等技术与装备研究。

### 考核指标：（1）研制适用于钛合金加工的数控电火花成形设备；电火花成形加工线性轴精度≤0.008 mm，重复定位精度≤0.003mm，面加工精度≤0.05mm，线性轴位置分辨率≤0.5μm；钛合金电火花成形加工表面粗糙度≤Ra0.16 um；加工效率≥200mm³/min，实现示范应用或产业化；（2）研制适用于高档数控车床和高档数控铣床的直线滚动导轨装配技术及其精度检测装备；开发精密机床直线滚动导轨多零件预装配测试反演计算软件；形成高精度低应力装配技术标准；机床直线滚动导轨装配精度达1.8um；实现示范应用或产业化。

## 14．智能化装备及其应用研究

### 研究内容：重点开展输电线路多模块四分裂间隔棒安装机器人、AR力触觉反馈与智能轨迹自适应的上肢康复机器人、智能水下机器人-机械手系统自主作业、公路/铁路隧道智能凿岩装备等技术与装备研究。

### 考核指标：（1）研制输电线路多模块四分裂间隔棒智能遥控安装机器人，实现遥控安装操作和智能化安装质量检测；样机单个模块不超过60 kg；开发机器人智能遥控操作控制软件1套；实现示范应用或产业化；（2）研制家用上肢康复智能机器人系统1台，实现等速被动、助动、主动、抗阻四种以上训练模式，具有软件测量及训练结果的显示、记录及打印功能；系统承载能力不低于80 N；系统具有0~4.0 kg减重辅助功能，且自动调整精度误差≤0.2kg；系统末端重复定位精度0.01mm，运动轨迹精度0.1mm；系统响应时间≤30ms；设备噪音≤55dB(A)；实现示范应用或产业化；（3）智能水下机器人可自主识别与检测水下典型目标并连续跟踪，检测准确率≥90%；能自主规划路径、力矩优化和避障；湖试艏向控制精度＜0.2°，深度控制精度＜0.1m，各关节控制精度＜0.01°；湖试下自主抓取目标时间＜1分钟；（4）在公路/铁路隧道施工钻孔、爆破、排险等作业中的自动化定位完成时间≤3min、掏心孔凿岩精度≤20mm、故障率≤0.5%、隧道轮廓面激光扫描全自动、深孔定向角度偏差≤3%；实现示范应用或产业化。

## 15．电力/电缆制造技术研究

### 研究内容：重点开展新一代特高压混合绝缘子、新一代110kV高压聚丙烯绝缘电力电缆、高端HDMI线缆铜芯高可靠低损耗技术、航空发动机线缆用特种导体等关键技术与装备研究。

### 考核指标：（1）研制2个系列的特高压混合绝缘子新产品，满足防污闪层的憎水性H1-H2级、可燃性FV-0级、体积电阻率≥1.0×1012Ω·m、介电击穿强度≥20kV/mm，产品机械、机电及极端工况破坏性能符合行业标准要求。实现产业化；（2）电气性能满足局放电压实验和热循环电压试验，长期运行温度110 ℃，通过型式试验；绝缘偏心度≤10%；绝缘老化前抗张强度≥15N/m2，断裂伸长率≥300%。实现产业化；（3）铜芯HDMI线缆长度＞8.5m，TMDS线差分阻抗100 Ω～106Ω，1～2.5 ns，Tr=75 ps (10～90%)，TMDS线差动延迟≤5.2 ns/m，Tr=75 ps(10～90%)，TMDS线插入损耗6 GHz≥-16.5dB，12 GHz≥-29dB，HEAC线差分阻抗90 Ω～100Ω，1～2.5 ns，Tr=1 ns (10～90%)；（4）研制磁激振均匀化凝固装置样机1套，开发航空发动机用特种导体及绞线产品1项，导体规格19×70/0.254，性能抗拉强度≥414MPa、导电率≥85%IACS、伸长率≥6%，实现示范应用或产业化。

## 16．金属模具制造及修复技术研究(青年科学家项目)

### 研究内容：重点开展模具激光增材制造、纳米压印工艺用大面积高精度金属模具制造等技术研究与开发应用。

### 考核指标：（1）开发适用于不同材料组合的激光修复工艺，在复杂模具型面上实现高精度局部修复，激光定位精度小于10μm，熔覆层硬度≥800HV10、界面结合强度≥300MPa、稀释率范围10%-20%；大数据驱动的工艺优化模型预测精度≥90%。实现示范应用或产业化；（2）研制高精度金属模具电化学增材制造机床1台，兼容4寸、6寸、8寸、12寸及更大尺寸金属模具制造，电极定位精度小于10μm，模具纳米结构一致性大于90%；模具厚度不均匀性允差±3%；模具线宽、高度精度允差±2%。实现示范应用或产业化。

## 17．电动压缩机和电液作动器研究及应用

### 研究内容：重点开展无油和变频转子式压缩机、重载液压机械臂分布式独立电液作动器等关键技术研究。

### 考核指标：（1）排量＞120cc，压缩机制冷量≥41600W、能效比COP3.2 W/W以上、重量不超过38 kg、工作噪音低于78 dB。实现示范应用或产业化；（2）电液作动器额定功率≥3kW，最高工作压力≥18MPa，流量控制误差≤2%，载荷能力：5kg；开发多关节重载液压机械臂分布式独立电液控制系统1套（包括智能控制、监测与诊断软件），基于机器安全性评估的电液控制系统PL≥d级。实现示范应用或产业化。

## 18．特种装备研制技术研究

### 研究内容：重点开展难过滤有色金属矿物大型高端智能压滤机、高效耐磨新型渣浆泵、精密电子器件用微液滴喷射打印技术、高温大型热轧钢坯的高温电磁超声相控阵在线快速检测等关键技术及装备研究。

### 考核指标：（1）过滤铜精矿滤饼水分≤10%，单机有效过滤面积≥160m2，可承受最高工作压力1.6MPa，滤板使用寿命≥180天，单块滤板有效过滤面积≥3.6m2；滤板行走机构同步误差率小于3%，液压保压系统提供最大压力≥280t；建成选矿精矿高效压滤工程示范线；（2）额定转速250r/min工作条件下，渣浆泵流量不低于16500m3/h，扬程大于45m，效率不低于88%。实现示范应用或产业化；（3）实现微尺度打印线宽度<15微米，最大打印速度>50 mm/s，可打印墨水粘度范围0至1000cP；开发微反应离子型电子墨水2种。实现产业化；（4）激励频率0.2 MHz-2 MHz、振元数16、600 ℃持续监测、1200 ℃持续时间不少于30秒；针对高温900 ℃、表面形貌不平整±0.5 mm热轧钢坯，在埋深0.8 m以上可检出直径5 mm以上平底孔。建成一条高温大型热轧钢坯的缺陷在线检测工程示范线。

19．高精度无损检测技术研究

研究内容：重点开展表面凹坑智能视觉检测及表面缺陷特征提取算法研究、轻合金棒材智能化高精度超声检测、航空发动机轮盘涡流检测可靠性评价等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）最大检测空间范围：φ4000mm×3000mm；表面三维形貌测量精度：0.02mm；表面缺陷识别精度：0.1mm（凹坑）；缺陷识别准确度：≥95%；单幅面测量用时：≤10s；（2）研制轻合金棒材高精度超声智能化检测设备1台套、开发超声检测特征提取算法并构建缺陷三维表征模型、研发缺陷超声检测特征智能识别技术各1项；（3）研制高精度涡流检测探头、涡流检测仪、机器人自动化扫查系统；开发表面裂纹涡流定量化模型1个、多源不确定性可靠性评价软件1套；缺陷识别准确率≥90%。

### 三、新材料

- 20．高性能稀土磁性合金技术研究（青年科学家项目）

- 研究内容：重点开展光刻机用高剩磁高一致性精密合金、烧结钕铁硼辐射环磁取向成型技术、高铈比重稀土磁性合金渗透新技术等技术研究与开发应用。

- 考核指标：（1）基于光刻机精准运动控制系统不同部件的应用需求，开发两套合金产品：高丰度稀土合金产品，铈取代量>4%，合金剩磁Br>14 kGs，内禀矫顽力Hcj>13 kOe，最大磁能积(BH)max>47 MGOe；无重稀土合金产品，合金剩磁Br>14.4 kGs、内禀矫顽力Hcj>13 kOe，最大磁能积(BH)max>52 MGOe，磁性合金及组件尺寸公差<±0.02mm，平行度≤±0.02mm，垂直充磁方向平面度≤±0.02 mm，实现示范应用或产业化；（2）形成辐射环多极成型，辐射环磁场＞1.5T，磁环尺寸范围（外径）80-160mm，壁厚20-40mm，高度20-60mm。圆周磁场均匀性＜1%，烧结成品率＞97%，取向度＞97%，实现示范应用或产业化；（3）基于厚度≥5mm、铈取代量>30 wt.%的稀土磁性合金，在单次扩散重稀土镝扩散沉积量＜0.5 wt.%条件下，使矫顽力增幅＞7.5 kOe。实现示范应用或产业化。

- 21．稀土特种应用材料技术研究

研究内容：重点开展高强高韧阻燃高分子复合材料、低损耗高增益稀土掺杂氟化物光纤、面向极端工况使役需求的稀土合金离子复合沉积、稀土镁合金制备等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）获得整套的稀土阻燃剂以及稀土阻燃高分子材料的制备技术：稀土阻燃剂≥2种；聚丙烯阻燃材料拉伸强度≥35MPa，断裂伸长率≥100%，缺口冲击韧性≥4kJ/m2，聚乳酸阻燃复合材料拉伸强度≥70MPa，断裂伸长率≥80%，缺口冲击韧性≥8kJ/m2，实现示范应用或产业化；（2）研制3-5 μm波段稀土掺杂氟化物增益光纤1-2种，光纤指标达到：羟基吸收系数≤1×10-1cm-1，3-5 μm波段范围损耗≤1.0 dB/m（~2.6 μm），光纤增益≥1 dB/m（~3.0、3.5 μm），实现示范应用或产业化；（3）合金表面金属防护层厚度≤20μm，防护层结合力＞20 MPa，盐雾时间＞280 h，在0.2 MPa、3.5 wt.%下加压腐蚀浸泡时间＞100 h，满足极端工况使役需求，实现示范应用或产业化；（4）稀土镁合金在30-1500MHz范围内屏蔽效能为84-116dB，抗拉强度大于600MPa，模量大于50GPa，实现示范应用或产业化。

22．高适配前体材料制备技术研究

研究内容：重点开展功能材料需求高度匹配的稀土前体的可控制备，镓、锗富集物短流程制备高性能镓、锗金属材料前体材料，新型铝-稀土中间合金以及铝-稀土系共晶（亚共晶）合金等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）稀土前体纯度>99.9%，Si、Al、Fe等化合物含量<20ppm，D50在0.5~2.5 μm可控，实现2种以上稀土前体示范应用或产业化；（2）镓、锗富集物制备镓、锗金属前体过程中，镓、锗的损失率≤30%，镓前体物产品纯度>99.5%，杂质Zn、Al、Na<50ppm；锗前体物产品纯度>99.9%，Zn、Al、Na<20ppm，实现示范应用或产业化；（3）Al-RE中间合金中第二相颗粒均匀分布于基体中；Al-Ce系共晶母合金中第二相的平均尺寸≤20μm；合金室温屈服强度≥110MPa，抗拉强度≥200MPa，伸长率≥13%；Al-La系亚共晶母合金中共晶区第二相平均尺寸≤0.4μm，合金室温屈服强度≥170MPa，抗拉强度≥230MPa，伸长率≥5%。实现示范应用或产业化。

- 23．硬质合金材料技术研究

- 研究内容：重点开展强韧一体化涂层硬质合金材料、高纯硅料破碎用硬质合金材料等技术研究与开发应用。

- 考核指标：（1）硬质合金维氏硬度HV10≥1530、晶粒度≤0.8μm、抗弯强度≥4500MPa、断裂韧性KIC≥12.5MPa·m1/2，碳基涂层厚度3±1μm、HV2000～4000，硬质涂层维氏硬度25±4GPa、摩擦系数0.4±0.1、抗氧化温度≥900℃，开发温湿循环交变调控涂层关键技术，实现示范应用或产业化；（2）硬质合金颚板1-2种，洛氏硬度≥89HRA、断裂韧性≥13.0MPa·m1/2、抗弯强度≥3400 MPa，开发硬质合金颚板“波纹齿”工作面高效、高精度预成型加工技术，精度±0.05mm，开发破碎用硬质合金颚板“波纹齿”工作面的高精度抛光加工技术，表面粗糙度Ra＜0.1，实现示范应用或产业化。

- 24．陶瓷材料技术研究

- 研究内容：重点开展高催化陶瓷膜材料、高分散性纳米氧化锆粉体及复合陶瓷材料、单分散多孔二氧化硅微球、柔性多功能无机热障保护涂层材料等技术研究与开发应用。

- 考核指标：（1）陶瓷膜平均孔径50~100 nm、孔隙率≥40%，膜面流速与跨膜压差独立控制，膜通量不低于100 LMH，膜出水中新污染物总去除效率＞90%且金属离子溶出率低于国家饮用水标准限值，实现示范应用或产业化；（2）制备高分散纳米氧化锆粉体，性能指标：D97≤1.0 μm，比表面积≥15 m2/g，烧结温度≤1550℃；氧化锆多相复合陶瓷性能指标：断裂韧性≥10 MPa·m1/2，Weibull模数≥10；实现示范应用或产业化；（3）球形度≥90%，粒径规格2 μm~20 μm，粒径分布变异系数＜5%，孔径6~15 nm, 孔容0.4~1.0 cm3/g,比表面积200~400 m2/g，耐压≥30 MPa。实现示范应用或产业化；（4）涂层材料烧结块材抗折强度>200 MPa，弯曲应变>2%，可承受温度>1800℃，长期服役温度>1500℃，热导率<1 W/(m·K)，室温电阻率>1011 Ω·cm，对硝酸钠和金属铝为代表的热盐和金属熔体不润湿，室温到800 ℃热膨胀系数＜0.5×10-6 /℃，800℃-冷水(20 ℃）循环5次以上不开裂；实现示范应用或产业化。

- 25．半导体功能材料技术研究（青年科学家项目）

研究内容：重点开展柔性光电探测器、高单晶率碲锌镉晶体、第三代功率半导体器件用高频宽温软磁材料/磁芯等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）光电探测器在X射线波段灵敏度不低于106μC Gyair-1cm-2，最低成像剂量≤5 nGyair·s-1、在可见光/近红外波段比探测率不低于1012 Jones，响应速度不超过1ms；器件弯折半径≤7 mm，连续弯折5000次后器件性能损失≤10%，研制X射线原型检测设备1台套，实现示范应用；（2）碲锌镉晶锭直径≥2英寸，晶锭长度≥100 mm，晶锭单晶率≥30%；碲锌镉单晶晶面为（111），双晶衍射半峰宽FWHM≤60 rad·s，镉和碲的微沉淀相颗粒直径≤10μm；碲锌镉单晶片尺寸不小于5 mm×5 mm×1 mm，晶片双面抛光且表面粗糙度≤1 nm、平面度小于3 μm/cm2；碲锌镉单晶片电阻率≥109Ω·cm，1000 V电压下漏电流≤1μA；实现示范应用或产业化；（3）磁导率μi =800，Bs=530mT，在25~100℃宽温范围内，0.5MHz/100mT的损耗Pcv(mW/cm3)650，5MHz/10mT的损耗Pcv(mW/cm3)200；磁导率μi =60-100（可调），Bs≥1.5T，在20~180℃宽温范围内，1MHz/20mT的损耗Pcv(mW/cm3)100；实现示范应用或产业化。

- 26．特种钢铁新材料技术研究（青年科学家项目）

研究内容：重点开展绿色高导电耐蚀铋系易切削钢、医用质子及重离子加速器用电工钢、高性能轻量化车轮用钢等技术研究与开发应用。

- 考核指标：（1）开发绿色高导电耐蚀铋系易切削钢2-4种，铋回收率不低于75%，较1215含硫易切削钢产品导电性提高8%以上，腐蚀速率降低50%以上，实现示范应用或产业化；（2）J5000≥1.75T，J10000≥1.86T，P1.5/50≤3.70W/kg，矫顽力Hc（8000A/m）≤70A/m，HcL（8000A/m，纵向）≤50A/m；屈服强度≥280MPa，伸长率≥35%，实现示范应用或产业化；（3）650MPa级：抗拉强度≥650MPa，伸长率≥15%；780MPa级：抗拉强度≥780MPa，伸长率≥12%；实现示范应用或产业化。

- 27．高性能铜材制备技术研究（青年科学家项目）

研究内容：重点开展高能量密度电池用双面毛铜箔、超低轮廓度反转处理高速铜箔、超薄高力学性能电解铜箔、高纯高强高精极细无氧铜丝、低表面硬度高强度Cu-Cr-Zr合金等技术研究与开发应用。

- 考核指标：（1）基重72±2 g/m2、A（光）/B（毛）面粗糙度Rz≥1.7 μm、抗拉强度≥500MPa、伸长率≥4%、翘曲度≤10mm、140℃保温15 min不发生氧化变色、达因值≥38，实现示范应用或产业化；（2）规格12-35µm，粗化面粗糙度≤2.0μm，剥离强度≥0.35N/mm，实现示范应用或产业化；（3）极薄载体铜箔厚度≤9μm，基重83±3g/㎡，210℃/30min不氧化，针孔及渗透点≤6个/㎡，抗拉强度≥400MPa，伸长率≥3.5%；极薄载体铜箔厚度≤4.5μm，140℃/15min不氧化，抗拉强度≥600MPa，伸长率≥3.0%；实现产业化；（4）氧含量≤5ppm、铜丝直径≤0.03mm、伸长率≥6%、抗拉强度≥300MPa、电导率≥90%IACS，实现产业化；（5）抗拉强度580-650MPa，导电率≥80IACS，硬度150-180HV，强度硬度比值3.5-3.8，R/T值小于2.0（BW）。建成年产1.5万吨生产线。

- 28．铜基复合材料技术研究

- 研究内容：重点开展铜铁复合材料智能一体化制备、高端耐磨铜基复合轴承/轴套研制等技术研究与开发应用。

- 考核指标：（1）实现铜铁复合材料稳定制备，导电率≥45%IACS，抗拉强度≥1000MPa、3GHz范围内的电磁屏蔽性能达90dB、原子扩散深度8μm以上、铜层镀层厚度30±5μm，实现产业化；（2）铜合金粉末综合检装密度≥5.0g/cm3、钢铜结合强度≥35MPa、线膨胀系数（20-100℃）≤12×10-6、加工精度≤0.03mm、摩擦系数μ≤0.03，实现产业化。

四、汽车

29．汽车能量管理技术研究

研究内容：重点开展甲醇发动机增程器、适应极端环境的高燃料电池集成系统、车用高工作温度质子交换膜燃料电池电堆与附件能量管理等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）研制甲醇发动机增程器1台套，发动机最高热效率≥45%，满足国七排放标准，增程器醇电转换率≥1.9 kWh/L，增程器响应性≥10kW/s，实现产业化；（2）系统及零部件无故障储存温度≤-40℃；系统自启动最低温度≤-38℃，系统辅助启动最低温度≤-40℃；低温启动至50%额定功率的时间≤3min，启动至100%额定功率时间≤5min；40℃环境电堆最高温度≤80℃；100%湿度下满功率输出系统堵水功率损失≤10%，实现产业化；（3）电堆正常工作温度≥90℃，电堆功率≥100 千瓦，1500小时工况循环测试后额定电流下电压衰减≤5%，电堆系统额定净输出效率≥60%（不含热电联供效率），实现示范应用或产业化。

30．汽车动力系统技术研究

研究内容：重点开展内燃机高效燃烧、高能量密度兼具快充的磷酸铁锂动力电池、基于多目标优化的燃料电池冷链物流车动力系统控制等技术研究及应用。

考核指标：（1）内燃机升功率≥80kW/L、有效热效率≥45%、满足国七排放标准、商用车四阶段油耗，实现示范应用或产业化；（2）电池单体能量密度（0.33C）≥190Wh/kg，电池区间充电时间（10-80%）≤17min（2.5C），25℃下3C阶梯（平均2.5C）快充循环≥1500周@80%SOH，25℃下1C阶梯循环≥4000周@80%SOH，实现示范应用或产业化；（3）开发燃料电池冷链物流车多目标能量管理策略1套，实现满载工况下，0-80km/h加速时间：混动模式≤12.5s、纯电模式≤17.5s，CLTC续航纯氢模式≥400km，实现示范应用或产业化。

31．汽车智能驾驶关键技术研究

研究内容：重点开展基于北斗卫星定位与车辆位姿信息融合的商用车高精组合定位与鲁棒运动控制、面向智能网联汽车的智驾域控制器等技术开发及应用研究。

考核指标：（1）有卫星信号时定位精度≤10cm，丢星时定位精度≤30cm，精度保持时间30s，轨迹跟踪误差≤15cm，纵向速度控制精度≤0.5m/s，响应时间≤300ms，车轮转向精度≤1°，横向控制响应时间≤150ms。实现示范应用或产业化；（2）支持2路CAN-FD接口、1路以太网接口，工作电压范围9-16V、工作电流典型值小于 400mA@12V、静态电流小于3mA@12V，主车以60km/h驶向静止目标车工况时AEB系统可制动以避免碰撞，主车以120km/h驶向前方静止目标车时ACC能避免碰撞且AEB不介入、减速度≥5m/s2、减速度变化率≤5m/s3，实现示范应用或产业化。

32．汽车关键零部件技术研究（青年科学家项目）

研究内容：重点开展汽车电动静液式执行机构（EHA）、新能源汽车充电端子、基于共主控芯片的高集成度动力域控制器、智能底盘冗余转向系统、新能源汽车电池表面绝缘粉末涂料等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）定位误差≤0.15%，重复率≤0.1%，适应-40℃~+140℃工作环境温度，压力建立响应时间≤250ms，对下游副油缸活塞移动距离的控制精度≤≤0.01mm，平均能耗≤150瓦，实现产业化；（2）中性盐雾96H、2%硫化钠溶液浸泡30min耐久试验无变化，维氏硬度95-110HBW（2.5mm，62KG），接触阻抗≤1mΩ，电流承载≥400A，实现产业化；（3）最高效率＞98%，扭矩精度达到±3Nm（＜100Nm）/±3%（≥100Nm），功能安全ASIL-C等级的要求，功率密度≥40kW/L，EMC满足Class 3等级，实现示范应用或产业化；（4）独立工作的转向系统≥2套，控制稳态误差≤5%，超调量≤10%，响应时间≤150ms，适配车辆或装备型号≥2款，实现示范应用或产业化；（5）体积电阻率（IEC62631-3-1）≥1015Ω·cm，耐压性能（DC5000V，60S）漏电流≤0.05mA，中性盐雾（GB/T10125）≥480H，阻燃性等级（UL94）：V-0，实现示范应用或产业化。

五、新一代信息技术

- 33．电子通讯关键技术研究

研究内容：重点开展电子纸无线数能同传技术、可降解纸质铜箔电子标签等技术研究及开发应用。

考核指标：（1）开发无线数能联合编码与调制模组，有效距离＞10m，单点通讯速率≥0.5Kb/s；构建万级电子纸测试平台系统1个，高密度部署场景中2.66英寸模组点亮成功率＞99.9%，无线定位误差＜0.5m；（2）标签信息存储容量≥2KB，读取距离≥8m，功耗较传统标签降低40%；常温条件下180天内可降解率≥80%，减碳≥45%；实现产业化。

- 34．新型网络构建技术研究（青年科学家项目）

研究内容：重点开展移动边缘异构算力网络构建及其动态管理、基于“北斗+量子加密”的敏感数据安全传输网络、毫米波无线设备射频空口测试等技术研究及开发应用。

考核指标：（1）构建支持统一调配4种以上算力资源的异构算力网络，调度资源响应时延≤10 ms；动态部署算力资源>10*10 Pflops；实现示范应用或产业化；（2）研发高性能量子随机数芯片，量子随机数产生速率＞200 M bps；支持QKD网元管理；支持标准密码服务接口；构建基于北斗+量子加密的敏感数据安全传输体系，并设计出一套基于此体系的安全设备，本地QRNG对称密钥生成速度≥400 TPS；实现示范应用或产业化；（3）毫米波射频天线测试系统支持频段：6 GHz-110 GHz，静区核心指标：Taper<1 dB，Ripple<±0.5 dB，交叉极化比<-30 dB；实现示范应用或产业化。

- 35．虚拟现实及虚实融合技术研究

研究内容：重点开展医疗等应用领域的多模态虚拟现实仿真系统、多模态智能交互数字技术的虚拟人智能客服平台、基于人工智能与虚拟现实等技术融合的数字医疗系统、虚实融合的三维可视化建模和渲染等技术研究及开发应用。

考核指标：（1）开发多模态的虚拟手术仿真模拟和培训系统，提供虚拟显微手术模拟和培训平台各一套，渲染仿真帧率≥30 fps，反馈力渲染刷新率≥2 kHz，力反馈定位精度≤5 μm；（2）构建“人-机”多模态意图理解数据集1套，多模态意图识别算法识别准确率不低于90%，开展不少于3个行业的示范应用或者产业化；（3）实现跨机构的多维感知联动与多角色智能交互，人物建模BlendShape数量≥30个，实时口型匹配延迟≤100 ms，示范应用单位不少于4家；（4）开发三维轻量化图形引擎与基于视觉定位的虚实融合装备，支持10种以上三维模型格式，全天候（含夜晚弱光）定位成功率不低于85 %；工程空间拟合误差≤±5 cm，数据渲染帧率≥40 fps，5万m2建筑面积全专业模型虚拟场景加载时间≤10秒；实现示范应用项目≥3个。

- 36．人工智能关键技术研究（青年科学家项目）

研究内容：重点开展基于AI驱动的网络行为识别及威胁检测方法、安检、医疗或工业制造等垂直领域人工智能大模型、基于AI的图像取证和智能审图等技术开发与应用。

考核指标：（1）研制网络行为识别及网络威胁智能检测系统1套；智能识别场景≥3个，网络行为识别准确率≥91%，网络威胁检测漏报率≤13%。实现示范应用；（2）面向特定场景的无幻觉率>92%、事实一致性>98%、知识检索命中率>95%、知识检索准确率>90%、知识检索召回率>90%，检测/决策等应用的整体准确率≥90%。实现示范应用；（3）整体准确率≥90%、漏报率≤10%，误报率≤10%。实现示范应用。

- 37．智能感知与信息处理技术研究

研究内容：重点开展特定场景下全视角多波段外观缺陷检测、多模态激光散斑微缺陷检测、多波长复合光电智能感知与信息处理、盾构机关键设备自取能柔性感知检测等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）设计全视角多波段精密光学成像系统，检测精度＜9 μm，视角数量＞10个；开发图像序列融合检测软件算法1套，产品外观缺陷检出率＞99%；制备检测设备1台；（2）设计多模态激光散斑成像系统，成像深度＞1.5 mm，分辨率＜20 μm；开发激光相位采集与同步精准调制系统，制备检测设备1台，微弱缺陷精度达30 μm，准确率＞95%；（3）实现硅光电探测器和化合物半导体光电探测器的模块集成和复合信号处理；集成发射器端集成了至少4种以上特定的多波长信号，集成发射器端的光功率≥8 mW@20mA；集成接收器响应波长覆盖400 nm~1300 nm，响应时间Tr/Tf＜20us.，响应度大于0.38A/W@530nm。实现示范应用或产业化；（4）自取能模块输出功率不低于2mW/g；温度测量范围-30℃~120℃，测量精度优于±2℃，应力测量范围（直径10mm承压）0.1N~50N，测量精度±0.1N；柔性传感器响应时间＜1ms，厚度＜0.5mm，传感器线路耐弯折次数＞20万次，实现示范应用或产业化。

- 38．物联网及工业软件技术研究

研究内容：重点开展通用工业物联网操作系统平台、企业数字化生产工业软件等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）支持单机节点设备接入数量≥10000个，支持接入通用流媒体协议≥20种，支持接入通用工业协议≥10种，支持基于现有协议动态构建新类型设备的接入能力；数据读写时延≤30ms，关键传输业务读写时延≤5ms；支持多种实体间的互操作；落地有效行业解决方案≥3个，支撑物联网APP≥50个；（2）实现ERP、WMS、MES等相关（部分）功能、实现5个以上关键设备的5G工业网关装配和接入，实时采集运行状态、生产参数和环境数据，接入采样设备大于50台套；实现生产智能调度、工序调整、质量监控以及分析预测功能。实现示范应用或产业化。

- 39．新型显示技术研究

- 研究内容：重点开展短波红外成像芯片、全息光场内容生成与渲染、多模态智能显微成像等技术研究与开发应用。

考核指标：（1）研制PbS量子点短波红外成像芯片，光谱响应范围覆盖400 nm-1700 nm，像素规模≥640×512，像元尺寸≤15 μm，盲元率≤1%，响应非均匀性≤8 %，探测单元的比探测率≥5×1011 Jones，实现无人机平台上的示范应用或产业化；（2）研制高性能高保真光场内容生成设备1套，渲染视点压缩率30 %，4 K/K分辨率下渲染速度≥30 fps/15fps，单张2D图像生成光场图像时间≤10秒，生成光场图像深度精度误差≤2 mm，多视角遮挡区域补全准确率≥90 %；帧间视差一致性误差≤1像素，光场图像交织速度≥500 Mb/s；（3）研制多模态智能显微成像系统1台套，成像模式包括相衬、定量相位、三维层析基本功能；透明样本三维折射率重建精度不低于0.02 mm。