附件：中山市技师学院机械系数控机床配件及机械装调实训设备采购项目参数表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控机床手轮 | - 1、满足原有设备发那科系统使用。 - 2、手摇轮：金属刻度盘，采用航空铝材耐磨不掉色，一体成型，转动平稳不跳格，手感好。 - 3、手轮外盒：采用ABS耐摔耐磨材料，外形密封特殊设计可防水、防尘内含强力磁铁。 | 18 |
| 2 | 液压实训台 | 一、技术参数： - 1、输入电源电压：三线五线AC380V± 10% 50HZ； - 2、模块和元件直流电压：DC24V，4.5A，带自动短路保护功能； - 3、使用环境：温度-15℃~+40℃相对湿度＜85%（25℃）海拔＜4000m（防尘防潮）； - 4、产品尺寸：长×宽×高≥1630mm*700mm*1850mm； - 5、额定压力：<=6.3Mpa； - 6、净重：约为200kg ； - 7、液压泵组：配有叶片泵和驱动电机，公称容积45L；功率1.5KW，额定压力6.3 Mpar，转速1450r/min时流量约为10L/min ，公称排量约6.67mL/r，容积效率 90%； - 8、仪器仪表：设备配有流量传感器、温度传感器、光电传感器、转速传感器、温控仪、累时器、限位器等功能齐全的仪器仪表，为液压拓展实验提供了良好的硬件基础。 ▲9、提供常用液压阀泵元件的3D设计原稿，内容有：泵头、传感器、电机、风冷却器、力士乐液压元件系列（需包含远程遥控溢流阀、比例流量阀、比例压力阀等元件内容不少于40个种类）、蓄能器、叶片泵、油缸、柱塞泵3D等（每实训室共配1套，文件内提供能反应上述技术内容的材料佐证截图）。 ▲10、具有规范的视频形式的实训指导视频，实训内容有详细的操作流程和使用器件说明，视频语音为标准语音讲解，并配有讲解字幕，招标现场进行现场演示。 二、实验台主要功能 1、所有液压阀性能参数完全符合教学大纲的要求，且完全符合工业应用标准，和实训室原有设备的实训面板搭接尺寸通用、液压接头尺寸相同可互换、阀底油路块挂钩相匹配，并免费对老旧设备进行一次技术服务，包括但不限于维修更换损坏附件和清洗维护保养等工作； ▲2、配套有液压实验台设备和易损品管理软件系统，需为带加密狗的正版软件（验收时验证），可对购入的液压设备进行标定录入（具有编号、出厂序号、启用日期、设备位置、出厂序号、厂家产地、设备条形码明细等），对设备维修和保养进行相关的录入和在线管理（设备维修：维修日期、条形码编号、仪器名称、损坏原因、维修详细、维修结果、维修费用、经办人；设备保养：保养日期、条形码、设备名称、出厂序号、保养内容等），具有一键统计功能，可随时查询实验项目类锁定相关硬件设备，具有项目查询功能，可根据人员或者实验室等信息进行实时检索（提供人员登记界面：编号、姓名、毕业院校、专业、学历、学位、部门名称、实验室名称、奖罚情况、简历等信息），方便看学校和使用老师对液压设备进行在线管理，实训室共配1套。（投标时需提供符合要求的软件界面功能截图4幅加盖制造商印章）。 3、该设备控制方式多样，可实现机械控制、继电器控制、PLC自动控制、上位机组态控制、复合控制等多种控制技术相结合； 4、虚拟液压组态仿真软件：软件能达到可视化液压仿真控制回路，直接反映液压回路的工作状态、PLC工作状态以及各个液压元件内部结构原理，并直接同为上位机通讯实时控制硬件回路；多领域学科系统建模液压软件，可对机电液一体化系统进行多维虚拟设计和拼装。 ▲5、提供典型的液压阀泵拆装实训课件资源，内容必须包括配置清单内所有拆装元件的的彩色刨切图、分解图、零件爆炸图、拆装注意事项等内容并配套有校本教材《拆装实训量具概要》、能使学员更便捷的了解液压主要阀泵的结构原理，提供柱塞泵、双作用叶片泵、外啮合式齿轮泵、电磁换向阀、单向阀、先导溢流阀、先导减压阀、顺序阀、流量控制阀、调速阀、液压缸的三维爆炸原理结构图，能清晰的看到泵或者阀芯的原理结构（文件提供校本教材截图不少于6幅，符合上述内容要求的爆炸界面功能截图不少于6幅） ▲6、液气压传动仿真教学软件:内容需包含部分主要器件的3D原理图，仿真动画原理、实物原理：第一部分液压泵和液压马达1、液压泵的分类2、液压泵的性能参数3、齿轮泵4、叶片泵5、柱塞泵6、液压马达 ；第二部分液压缸及气缸和气马达；1、活塞式液压缸2、柱塞式液压缸3、摆动液压马达4、液压缸的密封、缓冲和排气5、气缸；第三部分液气压控制阀:1、液压控制阀的分类2、液压方向控制阀3、液压压力控制阀4、液压流量控制阀7、气压控制阀等，（需在标书内提供符合上述要求的软件截图不少于16幅） 三、实训功能： 1、标准系列液压元件工作原理认识实验液 2、液压元件性能测试实验； 3、液压回路组态画面演示及控制实验；液压传动基础回路实验： 基本压力控制回路；（单级调压、多级调压、减压、平衡、保压、卸压等回路）、速度控制回路；（节流阀、调速阀、差动、容积、复合等调速回路）、单向同步回路；（节流阀、调速阀控制的同步回路）、方向控制回路；（换向阀控制的换向回路）、顺序动作回路；（压力继电器、行程开关、顺序阀等控制的顺序动作回路）、锁紧回路。（液控单向阀、O/M型换向阀、单向阀等控制的锁紧回路）； 四、其它： - 1、需提供制造商在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，需在国家认监委可查询并在有效期内的证书。 - 2、该产品需提供国家企业标准信息公共服务平台的相关标准证书证明材料复印件。 3、该产品需提供出厂质量检验报告证书复印件。 | 3 |
| 3 | 工业机械实训模块 | - 一、▲模拟车床模块配置（提供实物图佐证不少于3张） 序号; 名称; 数量; 技术规格. 1; 三爪卡盘; ≥1个; 自定调心. 2; 主轴底板; ≥1块; 外形尺寸≥210mm×180mm×20mm. 3; 主轴; ≥1个; 外形尺寸≥φ80mm×250mm. 4; 调整块; ≥4个; 外形尺寸≥50mm×26mm×15mm. 5; 检验芯棒; ≥1根; 外形尺寸≥φ20mm×90mm. | 1 |
|  |  | - 二、▲定制二维工作台 - 1、提供实物图佐证不少于3张 - 2、提供螺纹连接与螺旋传动-二维工作台工作页，其中内容不少于33页，内容包括但不限于： - 螺纹连接与螺旋传动 2.1螺纹的基本知识 2.1.1螺纹的分类及应用 （1）螺纹的形成 （2）螺纹的种类 2.1.2螺纹的主要几何参数 （1）牙型 （2）直径 （3）线数 （4）螺距和导程 2.1.3螺纹标记 （1）普通螺纹的标记 1)螺纹特征代号 2)尺寸代号 3)螺纹的公差带代号 4)螺纹旋合长度代号和旋向 （2）梯形螺纹和锯齿形螺纹的标记 1)螺纹特征代号 2)尺寸代号 3)公差带代号及旋合长度代号 （3）管螺纹的标记 1)55°非密封管螺纹的标记示例 2)55°密封管螺纹的标记示例 2.2螺纹连接 2.2.1螺纹连接件 2.2.2螺纹连接的类型和应用 2.2.3螺纹连接的预紧 2.2.4螺纹连接的防松 2.2.5工作任务所需零、组件的使用 （1）轴承座垫块 （2）带座外球面轴承与轴 （3）传动轴 2.2.6工作任务所需工具、量具的使用 （1）扭力扳手 （2）杠杆百分表 1)使用前检查 2)正确使用 （3）微调万能磁性表座 1)安全上锁 - 2)将安全锁安装到主电源开关上。 - 4、参数表 1; 滚珠丝杠副; ≥1副; 公称直径≥φ25，导程≥5mm. 2; 直线导轨副; ≥1副; 上银，长度≥220mm，配备≥1个滑块. 3; 轴承座一; ≥1个; 内孔直径≥φ25. 4; 轴承座二; ≥1个; 内孔直径≥φ25. 5; 轴承座三; ≥1个; 内孔直径≥φ20. 6; 轴承座四; ≥1个; 内孔直径≥φ20. 7; T1压块; ≥5个; 粉末合金，外形尺寸≥20mm×16mm×9.4mm. 8; 进给轴底板; ≥1块; 外形尺寸≥310mm×220mm×20mm. 9; 滑动板; ≥1块; 外形尺寸≥210mm×80mm×12mm. 10; 调整块; ≥4个; 外形尺寸≥50mm×26mm×15mm. 11; 刀具座; ≥1个; 外形尺寸≥100mm×40mm×70mm，中心高≥45mm，孔径≥φ25mm. 12; 数控钻夹杆; ≥1个; 圆杆≥φ25，双扁型. 13; 弹簧夹头; ≥1套; 外径≥20mm. | 1 |
|  |  | - ▲三、定制轴系对中辅件（提供实物图佐证） - 1、尺寸≥160mmX130mmX130mm 百分表≥2套 旋转基座≥2套。 - 2、提供单表法介绍PPT文件不少于9页。 | 1 |
| 4 | 数控机床内置灭火实训装置 | - 一、功能要求： - 1、装置外围覆盖钣金，桌面型； - ▲2、具备X、Y、Z三个进给轴，滚珠丝杆传动，步进电机控制；可实现三轴运动控制； - 3、具备红外火焰警报传感器，能完成火焰检测； - 4、具备主动切断设备强电功能； - ▲5、具备自动对外通信功能； - ▲6、该装置由PLC控制，带触摸屏功能，模拟系统控制界面。 - 二、参数表： 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 三轴滑台; ≥390×390×390mm; 1. 2; 风琴防护; ≥100×300mm; 6. 3; 整机钣金; 600×500×500mm; 1. 4; PLC一体机; 32点 4轴 7寸; 1. 5; 防火套件; ≥550×100×100mm; 1. 6; 火焰探测器; 红紫外探测型; 1. 7; 开启电磁铁; 220V10MM; 1. 8; 开关电源; 24V15A; 1. | 1 |