附件1：中山市技师学院电气应用系安防实训设备采购项目清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防范实训柜 | 国产 | 1、▲尺寸： 1400X750X1610mm（投标时需提供效果图确认是否满足外观要求）。 2、材料：铁制、颜色分明（根据客户要求喷漆、丝印）。 3、▲规格：配套各功能区安装及使用，合理分配空间，满足教学及实训需求（投标时需提供功能设计图纸确认是否满足功能要求）。 4、▲控制模块：影视终端控制模块，实现设备实时调节效果功能（投标时需提供功能截图佐证）。 5、▲操作模块：支持80x25mm大屏显示，支持LED显示系统实时状态，支持LCD显示自定义防区名称，支持上下翻页查看事件信息，支持背壳双面防拆，遥控功能键盘（投标时需提供设备功能介绍佐证）。 6、▲报警模块：自带8路有线防区支持手机app客户端布撤防，支持客户端管理，支持扩展到256路 32个子系统，支持定时布防 撤防，支持32个控制键盘接入，支持添加网络模块（投标时需提供功能界面截图佐证）。 7、交换模块：8+1+1数据交换中枢。 8、数据混合存储模块：产品兼容HDTV1、AHD、CVI等多种同轴高清规范，支持标准H.264、H.265编码，支持HDMI与VGA同源输出，支持最大16路终端，支持防盗报警功能和联动控制。 9、视频终端：400万POE全彩最大图像尺寸1920×1080、2560×1440，视频压缩标准H.265,H.264,MPEG，视频压缩码率32 Kbps~8 Mbps，移动侦测SD卡录像，邮件，上传中心，上传FTP,声音报警，DC:12V±25%，PoE，3寸双光全彩和对讲功能 10、智能球机：4寸23倍红外同轴高清智能球机，支持HDTVI与CVBS信号双输出，1280×720@60fp高清画面输出，支持23倍光学变倍，采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达100，支持3D数字降噪、背光补偿、SmartIR、自动光圈、自动聚焦等功能，支持RS-485控制下对HIKVIS1ON、Pelco-P/D协议的自动识别，支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°，支持256个预置位，8条巡航扫描，4条花样扫描，支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉，支持定时任务、守望、一键巡航功能；支持OSD菜单操作及提示功能，支持断电记忆功能，支持数据断电不丢失，支持高清视频/控制信号同轴传输，在720P@25/30f分辨率下普通75-3类同轴线无损传输距离长达500米。 11、广角终端：日夜全彩双摄广角180°水平广角，能人车智能检测，带音频及报警接口，支持双向语音对讲，400万像素。 12、▲为保证项目实施专业性，投标时需提供投标单位在职人员“智能楼宇管理员”高级工或以上证书，响应文件中提供该人员的相关证书复印件和投标人为其购买的投标截止时间为止近3个月的社保证明。 13、▲为保证项目实施安全性，投标时需提供投标单位在职人员“低压电工作业”上岗证，响应文件中提供该人员的相关证书复印件和投标人为其购买的投标截止时间为止近3个月的社保证明。 | 10 | 台 |  |
| 2 | 立杆吊装支架 | 国产 | U型立装、伸缩范围30-60CM | 10 | 个 |  |
| 3 | 壁装支架 | 国产 | 伸缩加长杆壁装、伸缩长度:30-60cm | 30 | 个 |  |
| 4 | 船型开关 | 国产 | KCD1、3脚2档 红开带灯 | 50 | 个 |  |
| 5 | 船型开关 | 国产 | KCD4、 四脚二档绿色 绿灯带灯 | 50 | 个 |  |
| 6 | 超六类网络模块对接头 | 国产 | ∅22mm 银色 | 150 | 个 |  |
| 7 | 2.0USB模块对接头 | 国产 | ∅22mm 银色 | 50 | 个 |  |
| 8 | HDMI模块对接头 | 国产 | ∅22mm 银色 | 70 | 个 |  |
| 9 | 3.5音频模块母对公带线 | 国产 | ∅22mm 3.5耳机母对公带线2米黑色 | 80 | 个 |  |
| 10 | 电源插座 | 国产 | 118型、二位六孔10A 120x74mm 白色 | 20 | 个 |  |
| 11 | 底盒 | 国产 | 118型、60x106x50mm | 20 | 个 |  |
| 12 | DC电源插座 | 国产 | 5.5*2.1MM 焊线圆孔螺纹母座2脚 镀金款 | 120 | 个 |  |
| 13 | 保险管座 | 国产 | R3-11、5*20 耐高温 (金属螺母) | 40 | 个 |  |
| 14 | 漏电开关 | 国产 | DZ47S 1000V及以下 | 10 | 个 |  |
| 15 | 门磁探测器 | 国产 | 常闭 | 10 | 个 |  |
| 16 | 红外探测器 | 国产 | BPR2-W12【12*12米】 | 10 | 个 |  |
| 17 | 紧急按钮 | 国产 | 触点模式：常开/常闭 86型 | 10 | 个 |  |
| 18 | 光束红外探测器 | 国产 | 二光束40米 | 10 | 个 |  |
| 19 | 声光报警器 | 国产 | HC-103、DC12V | 10 | 个 |  |
| 20 | 集音器 | 国产 | LY-901LS、DC12V | 10 | 个 |  |
| 21 | 12V开关电源 | 国产 | S-500-12、12V40A | 10 | 个 |  |
| 22 | 24V开关电源 | 国产 | S-600-24V | 10 | 个 |  |